安全监理检查表

| 工程名称 |  | 日 期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |  |
| 工作依据 | 是否有监理规划； 监理规划是否经总监签字、公司技术负责人审批； 是否具备监理合同； 监理规划是否抄袭其他项目，明显与本工程不相符。 |  |  |
| 项目机构 | 总监或监理员是否取得执业资格、持证上岗，是否佩戴工号牌； 总监或监理员的变更有否经业主同意及建设局审批； 总监同时担任总监的工程规模是否符合规定； 机构是否按规定配备足够数量的监理员。 |  |  |
| 监理资料 | 有否落实监理例会制度和编发会议纪要； 有无监理月报及按时编写； 有无监理日志及按时编写； 有无根据项目的实际情况编制安全监理方案，明确安全监理的内容和程序，并对高危性的分部工程编制专项安全监理实施细则。 |  |  |
| 监督管理 | 有无对施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施提出审查意见； 有无对电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、司索人员、垂直运输设备安装拆卸工、爆破工等特种作业人员资格进行审查； 有无对总包、专业分包和劳务分包单位安全生产许可证或专业主管部门颁发的安全资质证进行审查； 有无督促承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系，配备足够的专职安全员或安全管理机构； 监理会议有无评述近期安全生产情况，并提出意见和建议。 |  |  |
| 现场安全监理 | 工地存在明显、严重安全隐患的，有无责令整改，或整改不力的有无要求停工并报告监督机构； 有无对发出的整改通知作出跟进落实； 有无检查督促承包单位的垂直运输设备及安全网是否通过相关检测部门检测； 有无检查施工机械、安全设施是否经施工企业或有关单位的验收； 有无督促检查施工单位开展新工人三级安全教育及经常性安全教育活动； 无督促承包单位做好对建设工程安全前提条件的准备、逐级安全技术交底。 |  |  |
| 旁站监理 | 有无对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等施工，旁站监督； 是否有旁站监理方案； 有无旁站监理记录，记录是否简单、不能反映旁站情况。 |  |  |

检查人：

井字架、塔吊、人货电梯巡查表

| 工程名称 |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 重点检查内容 | 检查情况 |  |
| 井字架 | 施工方案 |  | 井字架安、拆施工方案是否经施工企业技术负责人和总监审批，并按方案落实； 装拆工作是否由有资质企业、持证人员进行。 |  |  |
|  | 现场情况 |  | 有否设置架体风缆、附墙架等稳固措施；是否有专职持证人员开机；架体基础是否符合要求并通过验收；井架内外门是否齐全、高度是否符合要求；停层装置是否与内门联动；外门连锁装置是否有效；是否设置有效的避雷装置。 |  |  |
|  | 资料档案 |  | 安装完毕是否有量化验收手续； 是否经认可的检测机构检验合格； 是否有每日巡检记录。 |  |  |
| 塔 吊 | 施工方案 |  | 基础是否由有资质设计单位设计并通过总工室审查；塔吊安、拆施工方案是否经施工企业技术负责人和总监审批，并按方案落实。 |  |  |
|  | 现场情况 |  | 吊钩有无保险装置；超高时有否按方案、说明书要求安装附墙装置，附墙件是否同一厂家是否经过检测； 司机、指挥等操作人员是否持有有效证件。 架体基础是否符合要求并通过验收； 塔吊基础内是否有积水，是否有排水措施； 装拆工作是否由有资质企业、持证人员进行。 |  |  |
|  | 资料档案 |  | 安装完毕是否有量化验收手续； 是否经认可的检测机构检验合格； 是否有每日巡检记录。 |  |  |
| 人 货 电 梯 | 施工方案 |  | 电梯安、拆施工方案是否经施工企业技术负责人和总监审批，并按方案落实； 装拆工作是否由有资质企业、持证人员进行。 |  |  |
|  | 现场情况 |  | 司机等操作人员是否持有有效证件。 出入口是否有合格的防护棚；卸料台口有无防护门、是否使用防护门、搭设是否符合要求；门连锁装置是否起作用； 架体与建筑结构附着是否符合要求，是否与脚手架连接。有无避雷装置，是否符合要求。 |  |  |
|  | 资料档案 |  | 安装完毕是否有量化验收手续； 是否经认可的检测机构检验合格； 是否有每日巡检记录。 |  |  |

检查人：

防止高处坠落措施检查表

| 工程名称 |  |  | 日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况 |  |
| 脚 手 架 | 专项施工方案 | 脚手架是否编制专项方案，并经有效审批，监理审核；施工方案能否指导施工。 |  |  |
|  | 架体与建筑结构拉结 | 架体是否按照规范要求的高度、宽度与建筑结构拉结；拉结是否牢固。 |  |  |
|  | 脚手架材质 | 脚手架材质是否符合规范要求。钢管、扣件、维护网根据要求是否经过检测。 |  |  |
|  | 立杆基础、杆件间距与剪刀撑 | 立杆基础是否平整、结实，是否设置扫地杆；杆件间距是否符合方案及规范要求；剪刀撑设置及角度是否符合要求。 |  |  |
|  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板是否有满铺，架体外侧是否挂设密目式安全网；施工平桥是否设置防护栏杆。 |  |  |
|  | 通道及架体内封闭 | 是否按要求设置上、下施工梯；出入口是否设置挡板；脚手架是否按要求进行内封闭。 |  |  |
|  | 交底与验收 | 脚手架搭设是否对工人进行安全教育及安全技术交底，是否有进行量化验收。 |  |  |
| 三宝、四口 | 高处作业专项施工方案 | 钢结构安装是否有编制专项方案，并经有效审批；高度超过2m的操作平台及卸料平台是否有编制专项施工方案并经有效审批；各专项施工方案能否指导施工。 |  |  |
|  | 作业人员教育 | 高处作业人员是否有进行针对性的安全教育及技术交底，并履行好签字手续。 |  |  |
|  | 卸料平台 | 卸料平台搭设是否符合设计要求；卸料平台支撑系统与脚手架应分离；卸料平台要有限定荷载标牌。 |  |  |
|  | 操作平台 | 操作平台的搭设是否符合方案要求；操作平台是否稳固；脚手板是否满铺。临边是否设置1.2m高防护栏杆和踢脚板。 |  |  |
|  | 钢结构厂房高处作业设施 | 高处作业安全防护设施是否与专项方案要求一致；有否设置安全防护钢丝（或安全绳）；是否设置安全平网；是否设置上、下施工梯。 |  |  |
|  | 安全防护用品 | 高处作业人员是否正确使用安全防护用品，如安全帽、安全带等。 |  |  |
|  | 楼梯口、电梯井口、预留洞口和坑口防护 | 每一处应有防护措施，并形成定型化、工具化；电梯井内每隔两层（不大于10m）应设一道平网。 |  |  |
|  | 阳台、楼板、屋面临边防护 | 每一处临边应有防护措施，防护符合要求；三宝四口是否有专项施工方案。 |  |  |

检查人：

模板工程检查表

| 工程名称 |  | 时 间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 重点检查内容 | 检查情况 |  |
| 施工方案 | 模板施工方案是否经施工企业技术负责人和总监审批，并按方案落实；需提交总工室审查的高大支模方案有否提交总工室审查。 |  |  |
| 支模材质 | 现浇混凝土模板支撑系统有否设计计算； 支模材质是否符合规定要求。 |  |  |
| 现场搭设 | 立柱基础是否坚实、符合要求； 立柱艰巨是否与方案相符； 纵横水平拉杆的设置是否符合要求； 是否按要求设置剪刀撑； 门架可调托座与底座最大伸出长度不应超过30CM。 |  |  |
| 施工荷载 | 模板上施工荷载是否超出规定； 模板上堆料是否均匀。 |  |  |
| 支拆模板 | 2米以上高处作业工人有否可靠立足点； 拆除区域是否设置警戒线且安排人员监护； 是否留有拆除的悬空模板。 |  |  |
| 模板验收 | 模板拆除前有否审批； 模板工程有否有验收手续； 验收记录是否量化验收内容； 支拆模板工人有否有安全技术交底记录。 |  |  |
| 混凝土强度 | 模板提前拆除，有无拆模的混凝土强度报告； 拆除模板时混凝土是否达到足够强度。 |  |  |
| 运输道路 | 模板上运输混凝土走道垫板是否稳定、牢固、有足够强度。 |  |  |
| 作业环境 | 作业面孔洞、临边有否防护措施； 垂直作业上下有否隔离防护措施。 |  |  |
| 技术资料 | 模板支撑是否及时做好量化验收手续。 |  |  |

检查人：

基坑、临时用电巡查表

| 工程名称 |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 重点检查内容 | 检查情况 |  |
| 基 坑 | 施工方案 |  | 基坑施工方案是否经施工企业技术负责人和总监审批，并按方案落实；如为危险性较大的基坑工程是否经过专家论证（5米、3米（城东））。 |  |  |
|  | 现场情况 |  | 现场开挖是否按设计要求，开挖时现场施工安全人员是否到位，开挖现场的安全维护措施是否落实。基坑内的排水措施、基坑监测的措施是否落实。 |  |  |
|  | 资料档案 |  | 开挖时验收手续是否落实； 是否有每日巡检记录； 对于存在的安全隐患是否有监理通知单。 |  |  |
| 临时用电 | 施工方案 |  | 临时用电方案审核情况 |  |  |
|  | 现场情况 |  | 配电箱是否合格，是否符合当地安监部门的要求； 电缆规格、敷设方式是否合格； 漏电、过载保护是否灵敏 |  |  |
|  | 资料档案 |  | 巡查记录 安全通知单 |  |  |
| 未整改的问题汇总 |  |  |  |  |  |

检查人：